MEMORIA DE CALIDADES DE MODELO VILLAS CON PARCELA

Cimentación y estructura

- Estructura de hormigón armado calculada según Norma de Construcción Sismorresistente (CE 2021). Según proyecto.

Albañilería

- Cerramientos exteriores mediante capuchina compuesta por fábrica de ladrillo hueco triple de 12 cm. de espesor, cámara de aire, aislante termo-acústico (8 cm) y fábrica de ladrillo hueco doble de 7 cm. de espesor, de acuerdo con el Código Técnico de edificación.

- Particiones interiores de vivienda realizadas mediante ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor, de acuerdo con el Código Técnico de edificación.

Cubierta

- Cubierta Invertida Transitable compuesta por formación de pendientes, lámina asfáltica polimérica de 4 Kg., aislante térmico de 10 cm de espesor y protección mediante geotextil y árido lavado, de acuerdo con el Código Técnico de edificación.

Revestimiento, solados y alicatados

- Revestimiento exterior mediante monocapa y aplacado de gres.

- Revestimiento interior de vivienda mediante yeso a buena vista.

- Solado interior de vivienda mediante gres de 1ª calidad.

- Alicatado de cocina y baños en azulejo de gres de 1ª calidad.

- Solado en exterior de vivienda.

Carpintería

- Puerta de seguridad de acceso a vivienda, dotada de herrajes de seguridad y mirilla óptica.

- Puertas lacadas. Herrajes de acero inoxidable, tapajuntas recto de 9 cm.

- Carpintería exterior en aluminio con rotura de puente térmico, color gris antracita o similar con doble acristalamiento y capialzado incorporado y persianas de aluminio.

- Ventanas abatibles en baños.

- Armarios empotrados lacados, altura hasta 290 cm y ancho hasta 380cm. Forrado interior.

- Escalera de Silestone y baranda de cristal con perfiles de acero

Fontanería

- Instalación interior empotrada de tubería de polietileno reticulado.

- ACS mediante equipo de aerotermia, de acuerdo con el Código Técnico de edificación.

Electricidad

- Instalación según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Proyecto.

- Mecanismos marca NIESSEN o similar.

- Instalación de telecomunicaciones según reglamento vigente.

- Toma de teléfono y TV/Internet en salón y dormitorios.

- Instalación de Interfono.

Pintura

- Vivienda totalmente pintada en pintura lisa blanca.

Cocina

- Muebles lacados en blanco .

- Bancada de compacto o similar y rodapié.

- Encimera SILESTONE.

- Fregadero bajo encimera y grifo.

- Tomas de agua y electricidad para lavadora y lavavajillas.

Baños

- Suelo radiante.

- Sanitarios de porcelana vitrificada y griferías en gris antracita monomando .

- Mueble de baño con espejo y luz.

- Plato de ducha.

- Mamparas de cristal templado de alta calidad, terminadas según modelo piso piloto en aluminio gris y antracita.

Climatización

- Preinstalación de aire acondicionado por conductos.

Jardín

- Zona pavimentada de jardín con árbol de olivo decorativo.

- Toma de agua y punto de luz.

Otros

- Ventilación en toda la vivienda de acuerdo con el Código Técnico de edificación, con extracción mecánica en cocina y baños.

- Aislamiento acústico de acuerdo con el Código Técnico de edificación.

- Aislamiento térmico de acuerdo con el Código Técnico de edificación.

- Certificado de Eficiencia Energética (A) de la vivienda.

- Altura techos de hasta 290cm.

- Motorización de persianas.

- Piscina comunitaria con jacuzzi.

- Piscina infantil con zona de recreo.

- Parking anexo a la villa incluido.

.