EDIFICIO PANORAMA BEACH

MEMORIA DE CALIDADES

Cimentación

La cimentación se realiza de hormigón armado  compuesto , cumpliendo con las

recomendaciones del estudio geotécnico y la normativa estructural vigente, para asegurar

estabilidad y durabilidad.

Estructura

La estructura está compuesta por pilares y forjados reticulares de hormigón armado. Losas

macizas en escaleras y elementos singulares. Todo el sistema cumple con las especificaciones del

estudio geotécnico y la normativa estructural vigente.

Cubierta

Cubierta plana transitable en el solárium comunitario, con formación de pendientes para

el drenaje, impermeabilización, aislamiento térmico, y acabado en gres antideslizante o césped

artificial, según diseño.

Fachada

Fachada compuesta por hoja exterior de ladrillo cerámico y polimero, aislamiento térmico-acústico,

según especificaciones del CTE DB-HR y DB-HE, y trasdosado interior con tabiquería seca mediante

Yeso laminado sobre TABIQUERIA DE LADRILLO , acabado interior con pintura plástica

lisa.

Revestimiento exterior mediante mortero monocapa en color blanco, y aplacados de gres

porcelánico de gran formato imitación madera, según diseño de fachada CRISTAL Y POLIMERO

Tabiquería y Aislamiento

Separación entre viviendas realizada con tabiquería Y AISLAMIENTO MODELO ISOVER LANA DE ROCA EN TODO EL INTERIOR.

EDIFICIO PANORAMA BEACH C/ HERACLIO 26

Falso techo continuo en el interior de vivienda, en baños .

de climatización por conductos, realizado mediante placas de yeso laminado sobre perfiles de

acero galvanizado. En el baño, falso techo registrable de placas de escayola con perfilería metálica en entrada común para instalaciones .

vista para mantenimiento de la unidad interior de climatización.

Lo suelos entre viviendas dispondrán de aislamiento acústico a ruido de impacto, según

especificaciones del CTE DB-HR.

Revestimiento Interior

Paredes con acabado mediante pintura plástica lisa, color según diseño, en dos capas sobre

placa de yeso laminado.

Revestimientos verticales en baños de gres porcelánico de gran formato texturizado,

decorativo y liso.

Techos acabados mediante pintura plástica lisa, color según diseño, en dos capas.

Pavimento Interior y Exterior

Pavimento de PORCELANICO de alta calidad en el interior de la vivienda.

y rodapié a juego.

Pavimento de gres antideslizante en zonas de exterior: acceso al edificio, patios, terrazas,

cubierta y solárium.

Carpintería y Acristalamiento Exterior

Puerta de acceso a la vivienda acorazada, estructura y premarco de acero, dispositivo de

bloqueo, doble cerradura de ALTA seguridad .

en el mismo color que las carpinterías, en viviendas de planta baja, y madera en el resto de

viviendas.; acabado interior con la misma terminación que las puerta de paso interiores.

Carpintería exterior de aluminio O pvc con rotura de puente térmico de altas prestaciones

acabado en negro, de dimensiones y apertura según viviendas y diseño.

Balconeras correderas :

salones-terrazas. Dormitorios con ventanas correderas, y baños con ventana oscilobatiente con

vidrio translucido. Vidrios climalit de baja emisividad térmica de doble acristalamiento con cámara

de aire y vidrio de seguridad en las balconeras. Persianas enrollables de aluminio lacado en el

mismo color que las carpinterías exteriores y aislamiento térmico interior, en salón y dormitorios.

Terrazas según diseño del edificio con peto de fábrica y barandillas ligeras mediante vidrio

laminar de seguridad. Separadores de terrazas mediante OBRA , según diseño de fachada.

Reja metálica de seguridad en balconeras y ventanas en viviendas de planta baja.

Carpintería Interior

Puertas de paso interiores lacadas, con hojas de 210 cm de altura, correderas y abatibles,

según distribución interior, manillas y tiradores acabados en color negro.

Armarios empotrados con puertas correderas a juego con la carpintería interior, forrados

interiormente con melanina, altillo, barra para colgar, cajoneras, baldas y luz led interior.

Baño

Sanitarios de porcelana vitrificada blanca (lavabo suspendido e inodoro) y plato de ducha

de resina acrílica de dimensiones variables, con mampara fija de vidrio de seguridad.

Grifería monomando de color negro, de alta calidad, eco-eficientes y con apertura en frío.

Espejo con iluminación led integrada indirecta e iluminación led empotradas en falso techo sobre

lavabo.

Ventilación en toda la vivienda, baño y cocina, mediante conductos para extracción forzada

Cocina

Totalmente amueblada con armarios altos y bajos, muebles altos hasta el techo y cajones

auto freno. Iluminación tipo led bajo muebles altos. Bancada y encimera de trabajo de cuarzo tipo

Silestone, Compac o similar.

Electrodomésticos: Placa de inducción, grupo filtrante extractor de humos y preinstalación

para lavavajillas y lavadora (en terraza). Preinstalación y previsión de puntos de conexión para horno

y frigorífico. Fregadero de acero inoxidable con grifería monomando de alta calidad, eco-eficientes

y apertura en frio.

Revestimiento porcelánico entre muebles altos y bajos, combinado con pintura plástica

lisa.

Agua Caliente Sanitaria

Agua caliente sanitaria (ACS) producida mediante aerotermia compacto de alta eficiencia

energética (ubicado en terrazas o cubierta del edificio, según caso) y acumulación de agua caliente,

con apoyo puntual de resistencia eléctrica.

Electricidad

Instalación interior con mecanismos de primeras marcas. Tomas de televisión en salón y

todos los dormitorios MODELO ULTIMAS NOVEDADES. Tomas de datos RJ-45 en salón y todos los dormitorios.

Climatización y Calefacción

Climatización FRIO Y CALOR en toda la vivienda. Unidades exteriores

sobre plataforma técnica en cubierta del edificio, en espacio específico para ello. Unidad interior

sobre falso techo del baño. Rejillas de impulsión en salón-comedor y dormitorios.

Calefacción mediante suelo radiante eléctrico en baños.

EDIFICIO PANORAMA BEACH. C/ HERACLIO 26.

Telecomunicaciones

Instalación de equipos de captación de señales de televisión internacional.

Núcleo de Comunicación: Zaguán, escalera y Ascensor.

Núcleo de comunicación del edificio con escalera y ascensor, que comunican todas las

plantas del edificio.

Ascensor de motor eléctrico de bajo consumo, puertas automáticas.

de edificio mediante escalera y ascensor.

Solarium.

Zonas de solárium en la cubierta del edificio. De acceso directo a través del núcleo

de comunicación mediante escalera o ascensor desde cualquier planta del edificio.

Pavimento mediante gres porcelánico de gran formato antideslizante y césped artificial

según diseño.